MANUAL DA PLOTTER CREATION

CT-630H e CT-1200H

NOTA:

- Se você for fazer uso de uma porta de comunicação USB é necessário instalar o driver USB no seu sistema operacional. Consulte o tutorial referente a instalação do driver. Nenhuma configuração adicional é necessária.

- Se você for fazer uso da porta de comunicação SERIAL RS-232 não é necessário instalar nenhum driver porém, será necessário configurar em seu programa de edição, por exemplo, ARTCUT, FLEXI CUT, SIGN CUT ou outro, a taxa de transmissão de dados que deve ser de 38.4k ou 38400bps.

Por exemplo, no programa ARTCUT a janela é apresentada abaixo

ARTCUT:

Atenção: Se as configurações não estiverem corretas a máquina não irá funcionar adequadamente.

Índice

1.Precauções de segurança	3

2.Acessórios Padrão	4

3. Instalação	6

3.1 Instalação e conexões	6

3.2 Instalação da lâmina	7

3.3 Instalação do driver USB:	8

4.Instruções detalhadas	10

4.1 Nome e funções de cada componente:	10

4.2 Operações básicas:	11

4.3 Instruções operacionais	13

4.4 Configurações avançadas:	15

4.5 Off-Set da lâmina:	18

5. Especificações:	19

6. Dúvidas:	20

# 1. Precauções de segurança

| Aviso | Qualquer operação inadequada possibilita risco a vida ou em dano ao equipamento. |
| --- | --- |
| Cuidado | Qualquer operação inadequada possibilita risco a vida ou a outros objetos. |

Definição dos símbolos

|  | Esse símbolo está preparado para manter os operadores altamente alertas. Símbolos nos triângulos são especificamente para ficar alerta. O símbolo a esquerda alerta quanto a choques elétricos. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Esse símbolo é especificamente para atividades proibidas. Os símbolos nos círculos são para alertar quanto atividades proibidas. O símbolo a esquerda alerta quanto para não desmontar a máquina. |  |
|  | Aviso |  |
|  | Não use uma fonte de energia que não seja compatível com a tensão da máquina, caso contrário pode ser gerado fogo ou choque elétrico. |  |
|  | Se a máquina estiver cheirando queimado, liberando fumaça ou fazendo sons estranho não continue usando-a caso contrário pode ser gerado fogo ou choque elétrico. |  |
|  | Não plug a tomada caso a chave de energia esteja ativada isso evita causar danos a máquina. |  |
|  | Tenha certeza que a máquina está aterrada caso contrário pode ser gerado choque elétrico ou causar danos a máquina. |  |
|  | Não desmonte, conserte ou reconstrua a máquina caso contrário pode ser gerado fogo perigo a vida ou choque elétrico. |  |
|  | Cuidado |  |
|  | Não deixe nenhum líquido vazar ou derrube algum metal dentro da máquina tais coisas podem resultar em fogo. |  |
|  | Não encoste a parte cortante da lâmina no seu dedo a fim de prevenir possíveis acidentes. |  |
|  | Não danifique ou substitua o cabo de alimentação fornecido. Não dobre, puxe ou empacote excessivamente o cabo de alimentação ou ponha peso sobre o cabo caso contrário você poderá danificá-lo. |  |
|  | Se você for ficar por um longo tempo sem usar a máquina desligue o cabo de energia da tomada caso contrário pode ser gerado fogo. |  |
|  | Quando a máquina estiver operando não coloque sua mão na máquina afim de não se machucar. |  |
|  | Coloque a máquina em uma superfície estável caso contrário à máquina pode cair e danificar. |  |
|  | Quando for desconectar o cabo de força da tomada não puxe o cabo, pois isso pode gerar fogo ou choque elétrico. |  |
|  | É proibida qualquer operação em caso de chuva ou raios a fim de prevenir danos à máquina. |  |
|  | Não puxe o cartucho com a mão a fim de evitar danos a placa mãe |  |

# 2. Acessórios Padrão

Verifique se todos os acessórios estão na caixa antes de abrir, caso não estejam entre em contato com o vendedor.

| Item | Partes | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cabo de alimentação | 1 |
| 2 | Cabo USB | 1 |
| 3 | Cabo Serial | 1 |
| 4 | Suporte da lâmina | 1 |
| 5 | Lâmina | 3 |
| 6 | Suporte da caneta | 1 |
| 7 | Caneta esferográfica | 1 |
| 8 | Manual | 1 |
| 9 | Certificado de garantia | 1 |
| 10 | Certificado de qualidade | 1 |
| 11 |  | 1 |
| 12 | Suporte plotter | 1 |

Instalação do pedestal

Tire todas as partes do pedestal da embalagem, monte-o de acordo com a imagem acima. Coloque a plotter após terminar a montagem do pedestal.

# 3. Instalação

## 3.1 Instalação e conexões

|  | Aviso |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tenha certeza que a máquina está aterrada para evitar choques elétricos e danos a máquina. |  |
|  | Não use uma fonte de energia que não seja compatível com a tensão da máquina isso pode causar choque elétrico ou fogo. |  |
|  | Não plugue o cabo de energia na tomada se a chave de energia estiver ligada a fim de prevenir danos a máquina |  |
|  | Coloque a máquina em uma superfície estável caso contrário a máquina pode cair e danificar. |  |

3.1.1 Coloque a plotter num lugar plano e espaçoso.

3.1.2 Conecte o cabo USB na plotter e no computador.

3.1.3 Coloque o suporte atrás da plotter para garantir que estão paralelos.

3.1.4 Cheque a voltagem da tomada em que você irá ligar a plotter, se ela nãos estiver aterrada não a conecte na energia antes de acertar todos os detalhes.

## 3.2. Instalação da lâmina

|  | Cuidado |  |
| --- | --- | --- |
|  | Não encoste a parte cortante da lâmina no seu dedo a fim de prevenir possíveis acidentes. |  |

3.2.1 O ajuste da lâmina no suporte e descrito nas figuras abaixo:

3.2.2 Para a execução do corte a lâmina tem que estar numa altura ideal nem muito alta nem muito baixa, de acordo com as figuras abaixo:

3.2.3 (1) Solte o parafuso do suporte da lâmina no carrinho

(2) Coloque a lâmina com o seu suporte no carrinho

(3) Após ajustar a lâmina na posição correta aperte o parafuso do         suporte no carrinho

Como na figura abaixo:

## 3.3. Instalação do driver USB:

3.3.1 Coloque o cd no driver de cd do seu computador e execute o arquivo , o computador vai exibir as telas que se seguem:

Essa tela irá fechar automaticamente após a instalação.

3.3.2 Conecte a plotter ao computador através do cabo USB, ligue a chave de energia na plotter e o computador vai mostrar a seguinte caixa de dialogo:

Selecione a opção “Run automatically”, clique em “next”, e aparecerá a tela abaixo:

Quando a instalação terminar o computador vai mostrar a caixa de dialogo abaixo:

Clique em “Finish” na caixa de dialogo.

# 4. Instruções detalhadas

## 4.1 Nome e funções de cada parte:

4.1.1 Visão da frente da Plotter:

1. Tampa esquerda.                11. Teclado direito (Navegação)

2. Interruptor de limite            12. Tampa direita

3. Rolete                                13. Interface serial

4. Eixo do carrinho                 14. Interface USB

5. Tampa superior.                  15. Chave de pressão do rolete

6. Carrinho                             16. Placa de fundo

7. Suporte da lâmina              17. Pé de apoio

8. Parafuso do suporte da lâmina.   18. Botão de energia

9. Teclado esquerdo (Funções)       19. Tomada

10. Display LCD

4.1.2 Display:

1. Para cima.                5. Modo.              9. Direita

2. Pausar/Continuar.    6. Esquerda       10. Para cima

3. Online.                      7. Para trás

4. Para baixo.               8. Zerar offset

# 4.2 Operações básicas:

|  | Cuidado |  |
| --- | --- | --- |
|  | Quando for ligar a máquina tenha certeza de que não há nada no alcance da máquina para evitar acidentes |  |

4.2.1 Ligue a máquina:

4.2.1.1 Verifique se a chave de energia está desligada.

4.2.1.2 Conecte o cabo de energia da tomada e ligue a chave de energia da plotter.

4.2.2 Instalando o material a ser cortado.

A máquina e adaptável não somente a uma única folha de material, mas adaptável a um rolo de material.

4.2.2.1 Pressione para baixo a alavanca de rolete de pressão atrás da máquina de levantar a pega.

4.2.2.2 Insira o material no espaço entre o rolete de tração e eixo principal, e puxe o material para comprimento apropriado a partir da frente da máquina.

Use um rolo de material                   Use uma única folha de material

Selecione o tamanho necessário para o corte

4.2.2.3 Ajuste a posição horizontal do rolete de acordo com a largura do papel. Uma distância mínima de 1-10 cm entre o rolete e a borda do papel é recomendada para garantir bom funcionamento.

4.2.2.4 Escolha dois roletes e abaixe-os para pressionar o papel.

4.2.3 Testando a lâmina (ajuste a pressão da lâmina)

|  | Cuidado |
| --- | --- |
| Não toque a parte cortante da lâmina a fim de evitar acidentes. |  |

A qualidade da lâmina está relacionada com a precisão do corte e o tempo de vida da máquina. Para melhorar seu trabalho use as lâminas padrão, não use as de baixa qualidade.

## 4.3 Instruções operacionais

4.3.1 Inicialize a máquina:

A figura mostra o fabricante e o modelo da máquina.

4.3.2 Exibição normal após ligar a máquina:

A figura mostra a versão do firmware da placa mãe.

A figura mostra as coordenadas do carrinho, você pode ajustar essas coordenadas através do teclado localizado a direta do display da plotter.

4.3.3 Estado da máquina enquanto ela está trabalhando:

Você pode pausar a máquina pressionando o botão “Pause”  e pressionando o mesmo botão para a máquina continuar. Você pode pausar a máquina e realizar ajustes de pressão e velocidade pressionando o botão  para aumentar a velocidade ou pressionar o botão  para diminuir a velocidade e pressionando o botão  para aumentar a pressão ou pressionar  para diminuir a pressão.

4.3.4 Ajustando a pressão do corte:

Após ligar a máquina, na tela de estado normal e coordenada normal pressione o botão “Mode”  para entra no modo de ajuste de pressão.

Nesse modo pressione “Up”  para aumentar a pressão ou pressione “Down”  para diminuir a pressão. Essa pressão varia de 1 até 255. Pressione o botão “Mode”  4 vezes seguidamente para voltar a tela de coordenadas.

4.3.5 Ajuste de velocidade

Após ligar a máquina, na tela de estado normal e coordenada normal pressione o botão “Mode”  2 vezes para entra no modo de ajuste de velocidade.

Nesse modo pressione “Up”  para aumentar a velocidade ou pressione “Down”  para diminuir a velocidade, ela varia de 10 unidades por ajuste. Essa velocidade varia de 10 até 100. Quando terminar pressione “Mode”  para retornar a tela de coordenadas.

4.3.6 Teste de pressão:

Na tela de coordenada, faça o ajuste de pressão e depois pressione o botão “Pause” , a máquina irá cortar um quadrado. Você pode ajustar a pressão de acordo com o resultado do teste.

Observação:A velocidade e a pressãosão salvas após um ajuste.

## 4.4Configurações avançadas:

As configurações avançadas incluem um ajuste proporcional no eixo X, verifique a versão do firmware da placa mãe, o modelo da máquina, o auto-teste, e restaure o parâmetro padrão.

O primeiro parâmetro ajustado é o eixo X:

Pressione o botão “Mode”  antes de mostrar as figuras.

O maior valor para o eixo X é o maior valor gráfico do eixo X e o menor é o menor valor gráfico para o eixo X.

O segundo parâmetro ajustado é o eixo Y:

Pressione o botão “Mode”  antes de mostrar as figuras.

O maior valor para o eixo Y é o maior valor gráfico do eixo Y e o menor é o menor valor gráfico para o eixo Y.

Observação: Os valores dos eixos X e Y serão salvos na máquina após um ajuste na interface correspondente. Pressione “Up”  para aumentar o valor e “down”  para diminuir o valor sendo que esse valor varia de 1 até 4000.

O terceiro parâmetro ajustado e o número do modelo da máquina:

Esse parâmetro será mostrado na tela quando a máquina for ligada ou no modo de ajuste:

Quando a máquina estiver exibindo a tela acima (na tela de ajuste do parâmetro eixo-y) pressione o botão “Pause”  se o valor exibido não for o modelo correto isso poderá gerar erros no funcionamento da máquina então caso isso aconteça entre em contato com o revendedor da Creation.

O quarto parâmetro ajustado é o auto-teste:

Quando a máquina estiver na tela acima (tela de ajuste do parâmetro velocidade) pressione o botão “Pause”  e nessa tela pressione o botão “Online”  e a máquina iniciará o auto-teste automaticamente, quando a máquina entra no modo de auto-teste ela trabalhará de maneira automática caso queira interromper o auto-teste reinicie a máquina.

O quinto parâmetro ajustado é redefinir as configurações padrão:

Quando a máquina estiver na tela acima (tela de ajuste do parâmetro do eixo-X) pressione o botão “Pause”  agora se você quiser restaurar as características padrão pressione o botão “OnLine”  e todas as configurações de fábrica serão restauradas.

## 4.5 Off-Set da lâmina:

4.5.1 Se a lâmina não estiver próxima o suficiente para fazer o corte correto no material é necessário fazer um ajuste de off-set.

(Para maiores detalhes consulte o manual do software usado para o corte)

4.5.2 Durante o corte se os ângulos não estiverem corretos faça um ajuste fino dos ângulo no software usado para o corte.

(Atenção: o off-set precisa ser ajustado para cada corte)

Observação: Quando estiver usando um software para corte e recomendado selecionar uma saída de alta precisão.

# 5. Especificações:

| Tipo | CT630H | CT900H | CT1200H |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de suporte | Suporte fixado ou pedestal | Pedestal |  |
| Placa mãe | Córtex M3 Kernel processador de 32bits de alta velocidade |  |  |
| Painel de controle | Display gráfico de LCD com teclado |  |  |
| Driver | Duplo motor de alto torque e driver de micro-passo |  |  |
| Modo de posicionamento | Sistema de segurança e posicionamento da origem |  |  |
| Tamanho máximo do papel | 730 mm | 1000 mm | 1300 mm |
| Largura máxima do corte | 630 mm | 900 mm | 1200 mm |
| Velocidade máxima de corte | 600 mm/s |  |  |
| Comprimento máximo do corte | 20000 mm |  |  |
| Espessura máxima do papel | 1 mm |  |  |
| Pressão do corte | 1-255(Ajustável) |  |  |
| Precisão | 0.05mm |  |  |
| Precisão de repetição | ≤0.1mm/2 vezes |  |  |
| Tipo de ferramenta | Lâmina |  |  |
| Tipo de caneta de plotagem | Canetas com diâmetro de 11.4mm |  |  |
| Plotter instruções | DM-PL HP/GL identificação automática |  |  |
| Interface | USB/SERIAL |  |  |
| Fonte de alimentação | Entrada AC110V±10% 1.0A 60 HZ, AC220V±10% 0.5A 50 HZ. |  |  |
| Consumo de energia | < 100 W | < 100 W | < 120 W |
| Ambiente de operação | Temperatura 5º até 35º, umidade 30% até 70 %. |  |  |
| Tamanho do pacote | 1045/330/410 | 1292/330/440 | 1593/330/390 |
| Peso | 16 kg | 28 kg | 32 kg |

# 6. Dúvidas:

6.1 	Pergunta:	Caracteres menores que 1 cm serão deformados?

Resposta:	Quando for cortar caracteres muito pequenos é necessário ajustar o off-set no software. Por exemplo, no ArtCut:

1. Clique em plotagem de saída (plotting output) e uma imagem irá aparecer.

2. Clique em conjunto (set) e uma imagem da plotter irá aparecer.

3. Clique em ajuste de compensação (compensation setting) e uma caixa de diálogo irá aparecer.

4. Selecione ajuste-fino de ângulo (Sharp-angle compensation) e ajuste para o valor desejado.

A ajuste varia de 0.1-0.7 sendo mais comum ajustá-lo para 0.25, além disso, recomenda-se usar a velocidade abaixo de 20.

6.2 Pergunta: Por que acontece um batida adicional quando o corte termina?

Resposta: 1. Verifique se a ponta de corte e flexível para cima e para baixo.

2. Mude o software máster caso ele possua muitas letras desviantes.

3. Verifique se os arquivos que você está carregando para impressão possuem problemas.

6.3 Pergunta: Por que a máquina faz zigzag?

Resposta: Como o motor do cortador possui alta potência e velocidade devem ser feitos ajustes de acordo com o tamanho dos caracteres. Geralmente para cortar caracteres pequeno e necessário fazer ajustes pra se obter alta precisão e não é aconselhável que a velocidade seja maior que 40. Na maioria dos casos é melhor ajustar a velocidade entre 50-60. Para cortar caracteres grandes e em grandes quantidades em um curto espaço de tempo a velocidade pode ser ajustada em 70,80, mas se a distância do motor de passo e muito longa pode ocorrer zigzag. Abaixo uma tabela relacionando o tamanho do caractere com a velocidade aconselhável:

| Tamanho da fonte (mm) | Velocidade (mm/s) |
| --- | --- |
| <10 | 10-20 |
| 10-30 | 30 |
| 30-50 | 40-50 |
| 50-500 | 60 |
| >500 | 70-80 |

6.4	Pergunta: Por que quando o papel tem uma margem grande ele desvia?

Resposta: O suporte de alimentação de papel possui um rolo que deve estar completamente paralelo a máquina, para grandes rolos de material deve-se soltá-lo antes para evitar grande obstrução. Para máquinas com quatro roletes, quando for plottar uma imagem grande use dois rolete dos lados ao invés de prender os quatro rolete simultaneamente. Se o roletes estiverem prendendo com uma pressão diferente isso pode causar desvio, no pior dos casos e necessário trocar o rolete defeituoso.

6.5	Pergunta: Por que a plotter trava na plotagem de saída?

Resposta: Quando perturbação exterior a 220 V e muito baixa (150 V) ou muito alta a máquina pode travar, para resolver isso use uma fonte de energia limpa e regular.

6.6	Pergunta: Por que da para sentir a máquina zumbindo?

Resposta: A máquina poderá estar aterrada inadequadamente, tenha certeza que o aterramento está correto.

6.7	Pergunta: Por que o ajuste-fino de ângulo não surte efeito na plotagem?

Resposta: 1. O ajuste da lâmina deve estar muito alto e necessário corrigir.

2. A lâmina deve estar ruim, deve-se trocá-la.

6.8:	Pergunta: Por que a plotter primeiro risca uma linha antes de traçar?

Resposta: A máquina pode ter escapado no último uso ou então pode existir configurações antigas referentes aos ajustes da lâmina gravadas na memória. Para resolver reinicie a máquina.

6.9. Pergunta: No display LCD não aparece nada ou aparece linhas pretas.

Resposta: 1. Quando não aparecer nada verifique se a energia está normal.

- No caso de aparecer linhas pretas, cheque se a voltagem está compatível, caso o problema persista entre em contato o centro de manutenção.

6.10	Pergunta: Por que alguns caracteres não fecham (não são completados) na plotagem?

Resposta: A lâmina precisa receber um ajuste-fino para trabalhar de maneira correta. Exemplo de ajuste no ArtCut:

1. Clique em plotagem de saída (plotting output) e uma imagem irá aparecer.

2. Clique em conjunto (set) e uma imagem da plotter irá aparecer.

3. Clique em ajuste de compensação (compensation setting) e uma caixa de diálogo irá aparecer.

4. Clique em ajuste de proximidade (closing compensation) e ajuste o valor, geralmente esse valor é de 0.5.

6.11Pergunta: Por que as máquinas perdem algumas partes das letra quando estão cortando?

Respostas: 1. Verifique se a máquina está prendendo o papel corretamente.

2. Reinstale o software.

3. Verifique a cabeça da faca.

4. Se o problema persistir entre em contato com o centro de manutenção.

6.12 Pergunta: Por que a máquina fica em baixa velocidade após a partida?

Resposta: O sensor de papel não consegue detectar a extremidade anterior do papel. Quando for alimentar a plotter com papel tenha certeza que a extremidade dianteira do papel está no sensor de papel, depois faça um auto-teste.

6.13 Pergunta: Por que acontecem cortes profundos ou cortes rasos durante o corte?

Resposta: A lâmina é usada junto a um suporte para protegê-la, com o uso contínuo da lâmina o suporte pode desgastar e gerar furos mais profundos ou mais rasos e será necessário fazer um ajuste no suporte ou mesmo trocá-lo, caso não resolva faça um ajuste de pressão como descrito no item 3.2.

6.14 Pergunta: Por que a plotter não pode executar quando está em estado de saída?

Resposta: 1. Verifique se a plotter está devidamente conectada ao computador confira se a porta COM reconhecida pelo computador é a mesma reconhecida pelo software.

2. Verifique se a plotter está no estado online, olhe no display se aparece escrito “OnLine”.

3. Veja se o cartão de criptografia do software é adequado caso não seja, desligue a máquina e reinstale-o. Verifique se o programa é para série CT.

6.15	Pergunta: Por que não consigo soltar a parte colante do vinil após o corte?

Resposta: 1. É necessário ajustar o nível de pressão para um valor adequado.

2. Verifique se a lâmina usada é muito grande ou se a parte cortante está quebrada. Para lâminas novas o corte é fino e para lâminas velhas o corte é espesso. Para resolver isso troque a lâmina.

6.16 Pergunta: O que é importante ao realizar corte de caracteres grandes?

Respostas: 1. Ao cortar caracteres grandes o sistema pode configurar automaticamente, pode cortar em várias páginas, mas a largura de saída deve ser configurada. Também deve alargar as páginas.

2. Quando usar uma máquina especial para cortar caracteres grandes, antes deve-se olhar o papel para o caso desvio e ajustar a imagem de saída para que não ocorra desvios.

6.17	Pergunta: Como fazer a manutenção da plotter?

Respostas: A CT series utiliza um óleo vindo do Japão. Após as operações diárias limpar a poeira com uma escova macia. A cola que fica na máquina após as operações podem ser retiradas com álcool. Se a máquina funcionar em ambientes empoeirados por mais de dois anos, chame técnicos de manutenção para limpar a máquina. Se o corte de precisão estiverem degradando e necessário manutenção das peças.

6.18	Pergunta: Por que a plotter sai de controle as vezes?

Respostas: Talvez durante o transporte ou uso, a linha de sinal fico mal ligada, abra a máquina e plugue todos os cabos. Se o problema não se resolver entre em contato com a central de manutenção.

6.19	Pergunta: Por que a plotter pode vir a parar?

Respostas: Se a máquina ficar vibrando durante muito tempo ou em execução durante muito tempo, ou então super aquecer entre outros problemas técnicos. Caso a máquina pare entre em contato com a central de manutenção.